GRS

General Rigs Services S.A.S.

PUMP TRACKER GRS

Manual de Usuario

Versión 1.0  —  Junio 2026

# 1. Introducción

Pump Tracker GRS es una aplicación web de seguimiento operacional desarrollada para General Rigs Services S.A.S. Permite registrar y monitorear en tiempo real el estado de los equipos de perforación (rigs), las bombas de lodo, los componentes críticos, el cable de perforación TM y las horas de operación diarias.

## 1.1 Roles del Sistema

| Rol | Permisos |
| --- | --- |
| Administrador | Acceso total: crear, editar, eliminar registros y gestionar usuarios. |
| Operador | Consulta y registro de operaciones diarias. No puede crear ni eliminar equipos. |

# 2. Acceso al Sistema

## 2.1 Pantalla de Login

La pantalla de inicio de sesión es el punto de entrada al sistema. El usuario debe ingresar su correo electrónico y contraseña registrados.

[ IMAGEN 1 — Pantalla de Login ] ↑ Captura de la pantalla de inicio de sesión con logo GRS, campos de correo, contraseña y botón Iniciar sesión ↑

### Campos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Correo electrónico | Dirección de correo asociada a la cuenta. |
| Contraseña | Contraseña asignada por el administrador. |
| Recordarme | Mantiene la sesión activa en el navegador. |

Nota: Si olvidó su contraseña use el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" para recibir un correo de recuperación.

# 3. Dashboard Principal

El Dashboard es la pantalla principal del sistema. Muestra un resumen general del estado operacional de todos los equipos en tiempo real.

[ IMAGEN 2 — Dashboard Principal ] ↑ Captura completa del dashboard: tarjetas de resumen, tabla Estado de Rigs, Alertas Recientes y gráfico de Horas de Trabajo ↑

## 3.1 Tarjetas de Resumen

| Tarjeta | Descripción |
| --- | --- |
| Rigs Activos | Número total de equipos registrados en el sistema. |
| Bombas Operando Hoy | Bombas con registro de horas en el día actual. |
| Alertas Críticas | Componentes en estado crítico que requieren atención inmediata. |
| Horas Prom. (7D) | Promedio de horas trabajadas por las bombas en los últimos 7 días. |
| Cables TM — Alertas | Cables de perforación que superaron el umbral de alerta configurado. |

## 3.2 Estado de Rigs

Tabla que muestra por cada equipo: el pozo asignado, número de bombas, horas trabajadas hoy, fecha de última actualización y estado (Activo / Inactivo).

## 3.3 Gráfico de Horas de Trabajo

Gráfico de líneas con las horas diarias trabajadas por los rigs en los últimos 30 días.

# 4. Gestión de Equipos (Rigs)

## 4.1 Lista de Equipos

[ IMAGEN 3 — Lista de Rigs ] ↑ Captura de la tabla de equipos mostrando nombre del rig y acciones disponibles ↑

## 4.2 Crear Equipo  (solo Administrador)

Formulario para registrar un nuevo equipo de perforación en el sistema.

[ IMAGEN 4 — Formulario Crear Rig ] ↑ Captura del formulario de creación de rig con el campo Nombre del equipo ↑

## 4.3 Detalle del Equipo

Vista detallada de un equipo específico. Muestra las bombas asociadas, los pozos asignados y el historial de operaciones.

[ IMAGEN 5 — Detalle del Rig ] ↑ Captura de la página de detalle de un rig mostrando sus bombas asociadas y pozos ↑

## 4.4 Editar Equipo  (solo Administrador)

[ IMAGEN 6 — Editar Rig ] ↑ Captura del formulario de edición de rig ↑

# 5. Gestión de Bombas

## 5.1 Lista de Bombas

[ IMAGEN 7 — Lista de Bombas ] ↑ Captura de la tabla de bombas con columnas de rig, número de bomba y estado general ↑

## 5.2 Crear Bomba  (solo Administrador)

[ IMAGEN 8 — Formulario Crear Bomba ] ↑ Captura del formulario de creación de bomba mostrando campos de equipo, número y tipo ↑

## 5.3 Detalle de Bomba

Vista completa de una bomba. Muestra los ensambles (izquierdo, derecho, superior) con sus componentes, las horas acumuladas de cada pieza y el estado.

[ IMAGEN 9 — Detalle de Bomba con Componentes ] ↑ Captura mostrando los tres ensambles con componentes, barras de progreso de horas y badges de estado ↑

### Estados de Componentes

| Estado | Color | Descripción |
| --- | --- | --- |
| OK | Verde | Horas acumuladas dentro del rango seguro. |
| Alerta | Amarillo/Naranja | Próximo al límite recomendado. |
| Crítico | Rojo | Superó el límite; requiere reemplazo inmediato. |

## 5.4 Historial de Reemplazos

[ IMAGEN 10 — Historial de Reemplazos ] ↑ Captura del historial mostrando fecha, componente reemplazado y horas al momento del reemplazo ↑

# 6. Registro Diario de Operaciones

## 6.1 Lista de Registros

[ IMAGEN 11 — Lista de Registros Diarios ] ↑ Captura de la tabla de registros diarios con columnas de fecha, pozo, horas trabajadas y observaciones ↑

## 6.2 Crear Registro Diario

[ IMAGEN 12 — Formulario Registro Diario ] ↑ Captura del formulario mostrando campos de fecha, pozo, horas trabajadas y observaciones ↑

### Campos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Fecha | Día del registro (por defecto: hoy). |
| Pozo | Pozo en el que operó la bomba ese día. |
| Horas trabajadas | Horas de operación efectiva. |
| Observaciones | Notas adicionales del operador. |

## 6.3 Detalle del Registro

[ IMAGEN 13 — Detalle del Registro Diario ] ↑ Captura de la vista de detalle de un registro diario ↑

# 7. Reemplazo de Componentes

Cuando un componente llega a estado crítico, el operador puede registrar su reemplazo desde la página de detalle de la bomba.

[ IMAGEN 14 — Formulario de Reemplazo de Componente ] ↑ Captura del formulario de reemplazo mostrando el componente, horas actuales y botón de confirmación ↑

Al registrar un reemplazo:

• Las horas acumuladas del componente se reinician a cero.

• Queda registrado en el historial de reemplazos con la fecha y las horas al momento del cambio.

# 8. Centro de Alertas

Pantalla centralizada que muestra todos los componentes y cables TM que requieren atención.

[ IMAGEN 15 — Centro de Alertas ] ↑ Captura del centro de alertas con tarjetas de resumen y tablas de alertas de bombas y cables TM ↑

## 8.1 Secciones

| Sección | Descripción |
| --- | --- |
| Alertas de Bombas — Componentes | Lista de componentes en estado alerta o crítico con rig, bomba, ensamble y horas. |
| Alertas de Cable TM | Cables que superaron el porcentaje de alerta configurado. |

## 8.2 Notificación por Correo

El botón "Notificar por email" envía un resumen de todas las alertas activas al correo configurado en el sistema.

[ IMAGEN 16 — Botón Notificar y Confirmación de Envío ] ↑ Captura del botón de notificación y mensaje de confirmación tras el envío exitoso ↑

# 9. Reportes PDF

[ IMAGEN 17 — Panel de Reportes ] ↑ Captura del panel de reportes con opciones de reporte de bombas y reporte de cable TM ↑

| Reporte | Contenido |
| --- | --- |
| Reporte de Bombas | Estado de todos los componentes de todas las bombas de un rig, con horas y estado. |
| Reporte Cable TM | Resumen de TM acumuladas, operaciones registradas e historial del cable activo. |

[ IMAGEN 18 — Ejemplo de Reporte PDF Generado ] ↑ Captura del PDF generado abierto en el navegador, mostrando portada y tabla de componentes ↑

# 10. Cable TM

Módulo especializado para el seguimiento del cable de perforación mediante el cálculo de Ton-Millas (TM) acumuladas.

## 10.1 Dashboard Cable TM

[ IMAGEN 19 — Dashboard Cable TM — Sin cable activo ] ↑ Captura del dashboard cuando no hay cable registrado, mostrando el formulario de registro ↑

[ IMAGEN 20 — Dashboard Cable TM — Con cable activo ] ↑ Captura con cable activo: barra de progreso TM, datos del cable y tabla de últimas operaciones ↑

## 10.2 Nueva Operación TM

[ IMAGEN 21 — Formulario Nueva Operación TM ] ↑ Captura del formulario de nueva operación con campos de tipo, peso bloque, líneas, profundidad y distancia ↑

### Campos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de operación | Tipo de maniobra realizada (perforación, viaje, etc.) |
| Peso del bloque (lb) | Carga sobre el gancho. |
| N° líneas activas | Líneas en el sistema de poleas. |
| Profundidad (ft) | Profundidad del pozo. |
| Distancia recorrida (ft) | Longitud de cable movida en la operación. |

## 10.3 Historial de Cables

[ IMAGEN 22 — Historial de Cables ] ↑ Captura del historial mostrando tabla de cables con fechas de instalación, TM acumuladas y estado ↑

## 10.4 Configuración del Equipo

[ IMAGEN 23 — Formulario de Configuración Cable TM ] ↑ Captura del formulario con todos los parámetros: altura torre, diámetro tambor, líneas, TM máx., umbral ↑

### Parámetros Configurables

| Campo | Descripción | Default |
| --- | --- | --- |
| Altura Torre (ft) | Altura de la torre de perforación. | 105 ft |
| Diámetro Tambor | Diámetro del tambor del malacate (in / cm / ft). | 18 in |
| N° Líneas Activas | Número de líneas en el sistema de poleas. | 8 |
| TM Máx. para Corte | Ton-millas máximas antes de reemplazar el cable. | 1200 |
| Tipo de Cable | Clasificación del cable (EIP / EEIP / IPS). | EIP |
| Peso Bloque Default (lb) | Peso del bloque de viaje por defecto. | 25,000 lb |
| Umbral de Alerta (%) | Porcentaje del TM máximo que activa la alerta. | 80% |

# 11. Panel Gerencial

Vista ejecutiva con indicadores clave de desempeño (KPIs) consolidados de todos los equipos. Diseñada para gerencia y supervisión de alto nivel.

[ IMAGEN 24 — Panel Gerencial ] ↑ Captura del panel gerencial mostrando gráficas de producción y métricas de eficiencia operacional ↑

# 12. Administración

Las siguientes secciones son exclusivas para usuarios con rol Administrador.

## 12.1 Gestión de Usuarios

[ IMAGEN 25 — Lista de Usuarios ] ↑ Captura de la tabla de usuarios con nombre, correo, rol, estado y botones de acción ↑

[ IMAGEN 26 — Formulario Crear/Editar Usuario ] ↑ Captura del formulario de usuario con campos de nombre, correo, rol y contraseña ↑

### Acciones Disponibles

Crear usuario: registrar nuevo acceso al sistema.

Editar: modificar nombre, correo o rol.

Activar / Desactivar: controlar el acceso sin eliminar el historial.

Eliminar: remover permanentemente el usuario.

## 12.2 Gestión de Pozos

[ IMAGEN 27 — Lista de Pozos ] ↑ Captura de la tabla de pozos con nombre y acciones de editar/eliminar ↑

[ IMAGEN 28 — Formulario Crear/Editar Pozo ] ↑ Captura del formulario de pozo mostrando el campo de nombre ↑

## 12.3 Configuración de Correo SMTP

Configura el servidor de correo que usa el sistema para enviar notificaciones de alertas.

[ IMAGEN 29 — Configuración SMTP ] ↑ Captura del formulario SMTP con campos de servidor, puerto, usuario y encriptación ↑

### Campos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Host SMTP | Servidor de correo saliente (ej. smtp.gmail.com). |
| Puerto | Puerto del servidor (ej. 587 para TLS). |
| Usuario | Dirección de correo remitente. |
| Encriptación | TLS o SSL. |
| Nombre remitente | Nombre que aparece en los correos enviados. |
| Correo destino de alertas | Dirección que recibe las notificaciones. |

## 12.4 Auditoría del Sistema

Registro detallado de todas las acciones realizadas por los usuarios: creaciones, ediciones y eliminaciones de registros.

[ IMAGEN 30 — Log de Auditoría ] ↑ Captura del log de auditoría con columnas de fecha, usuario, acción y modelo afectado ↑

# 13. Perfil y Contraseña

Cada usuario puede actualizar su información de perfil y cambiar su contraseña desde el menú inferior del sidebar.

[ IMAGEN 31 — Perfil de Usuario ] ↑ Captura de la página de perfil con formulario de actualización de nombre, correo y cambio de contraseña ↑

| Opción | Descripción |
| --- | --- |
| Actualizar información | Cambiar nombre y dirección de correo. |
| Cambiar contraseña | Requiere ingresar la contraseña actual para confirmar. |
| Eliminar cuenta | Opción permanente que requiere confirmación con contraseña. |

# Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Rig | Equipo de perforación terrestre. |
| Bomba de lodo | Bomba de alta presión usada en la circulación del fluido de perforación. |
| Ensamble | Conjunto de componentes de una bomba (izquierdo, derecho, superior). |
| TM / Ton-Milla | Unidad de medida de desgaste del cable de perforación. |
| Umbral | Límite de horas/TM a partir del cual se genera una alerta. |
| Malacate | Equipo de izaje que enrolla el cable de perforación. |
| EIP / EEIP / IPS | Clasificaciones de resistencia del cable de perforación. |

Documento para uso interno de General Rigs Services S.A.S.
Pump Tracker GRS — Todos los derechos reservados © 2026